معلومات أساسية عن عمل الحارقة

يتراوح الضغط في حارقات الضغط المنخفض بين ( 7- 10 ) بار

يتراوح الضغط في حارقات الضغط المرتفع ( 10- 18 ) بار

يتم التحكم بضغط مضخة الديزل من خلال برغي  عيار المضخة

يتم إنتاج الشرارة قبل وصول الديزل  لطرد الغازات المحترقة

تعمل الخلية الضوئية ( فوتو سل ) على فصل محول الشرارة عند استقرار اللهب

عند ارتفاع الضغط بين الفالة والمضخة عن الحد المطلوب يقوم عيار نابض الضغط بفتح ممر جانبي سامحا للوقود الزائد العودة الى الخط الراجع قبل

تحوي المروحة على صفائح توجه تيار الهواء المتجانس وتحوله الى تيار متشتت

كمية الهواء التي تدخل الى الحارقة تحدد نسبة ثاني اكسيد الكربون وتحدد جودة الاحتراق

يحدث الاحتراق المثالي عندما تتحد ذرات الكربون جميعها مع جزيئات الأكسجين مشكلة غاز ثاني أكسيد الكربون

يتم تركيب مصفاة الديزل على خط المزود  المضخة

يزود نظام الوقود بصمام حريق يدوي او كهربائي لفصل  الوقود في حال نشوب حريق

مروحة الحارقة من النوع الطارد عن المركز  الشفرات الى الامام  لتدفع اكبر كمية ممكنة من الهواء

منظم كمية الهواء يثبت بجانب المروحة للتحكم بنسبة الهواء اللازمة للاحتراق

نظام التحكم بالحارقة

يتكون نظام التحكم بالحارقة من العناصر التا لية

- صندوق التحكم (كونترول بوكس )

- العين السحرية     (فوتو سل )

- المحول الكهربائي

- قضبان الشرارة

- المحرك الكهربائي

- الصمام المغناطيسي

حارقات الوقود الغازي

ميزاتها :- 1- كفائتها العالية  2- ضغر حجمها 3- قدرتها الحرارية عالية جدا  تصل الى  30000 كيلو  جول

او 126000    كيلو جول                                         4-  نواتج الاحتراق معدومة

سبب قلة استخدامها

لما يتطلبة من ضوابط اوتوماتيكية واجهزة تحكم كثيرة والحاجة الى اماكن تخزين الوقود ذات مواصفات عالية

تصنف حارقات الغاز الى طريقتين حسب مزج الغاز مع الهواء

مزج الغاز مع الهواء قبل دخول غرفة الاحتراق    / مزج الغاز مع الهواء داخل غرفة الاحتراق

الوحدة الرابعه                              الحارقات  ((BURNER

مبداء عمل الحارقة :-

عند تشغيل الحارقة يبدءا المحرك بالدوران  وتدور المروحة ومضخة الوقود معا ويبدءا محول الشرارة بإنتاج شرارة كهربائية لإشعال المزيج المكون مكن الوقود والهواء .

تبقى الشرارة مدة معينه  لطرد الغازات المحترقة  وبعد ذالك يفتح الصمام المغناطيسي  سامحا للوقود المضغوط بالوصول الى الفالة  ويتحطم الوقود الى جزيئات عند مروره بالفالة ويتم بخة على شكل رذاذ كما يسمح للهواء اللازم بالمرور من خلال فتحة تزويد الهواء بصورة حلزونية ليمتزج بالهواء والوقود  ويشتعل الوقود والهواء كهربائيا بواسطة الشرارة القادمة من المحول .

عند اكتمال الاشتعال وبلوغ شدة الإضاءة 80 شمعة داخل غرفة الاحتراق تقوم العين السحرية بوقف عمل محول الشرارة . عند إطفاء الحارقة وتوقف الحارقة يقوم الصمام المغناطيسي بفصل الوقود عن الحارقة  فتتوقف عملية الاشتعال .

س1:- ماهي العوامل الواجب توفرها للوصول الى احتراق كامل ؟

- درجة حرارة لهب مرتفعة تتراوح بين (1000—1200) م

- استقرار الضغط داخل غرفة الاحتراق

س2:- ما العوامل المؤثرة في عملية الاحتراق ؟

- انخفاض كمية الهواء  ينتج عنة كربون غير كامل الاحتراق و انخفاض نسبة ثاني اكسيد الكربون

- زيادة كمية الهواء  . ينتج عنة  زيادة اول اكسيد الكربون السام

سرعة جريان الغازات (تسريب حرارة )     وتبريد اللهب .

س3:- عدد الأنظمة الرئيسة في الحارقة ؟

- نظام الوقود  يتكون من خزان وقود ومصفاة ديزل  ومضخة تحوي مصفاة  وصمام كهرومغناطيسي

وأنابيب نقل الوقود  والفالة

- نظام الهواء  يتكون من مروحة دفع الهواء  وعيار تدفق كمية الهواء وفراشي تشتيت الهواء

- نظام التحكم   هو نظام سيطرة آلي يتيح التحكم في تشغيل الحارقة ويتكون من  صندوق التحكم   الخلية الضوئية  والمحول الكهربائي  وقطبا الشرارة  والمحرك الكهربائي  والصمام الكهرومغناطيسي

س4:- ما الحالات التي تتوقف  فيها الحارقة عن العمل ؟

1-عدم وجود وقود                    2- عدم حدوث احتراق جيد        3- هبوط الفولطية من (5%  10 % )

- إعطاء أوامر  تشغيل ضمن برنامج زمني    5- إطلاق جرس إنذار

س5:- ما ابرز مكونات الفالة ؟

- مصفاه  2-  الغلاف النحاسي 3- القنوات والمجاري المائلة 4- المسار الحلزوني 5- ثقب الفالة

س6:- ما أسس اختيار الفالة ؟ 1- زاوية البخ 30ْ    2-  معدل الحقن  كغم /ساعة 3   - شكل البخ مصمت مفرغ  نصف مصمت  4- شكل الهواء  مصمت او مفرغ

م صلاح الدين السدة