بسم الله الرحمن الرحيم

الوحدة الأولي   :- أنظمة التدفئة المركزية بالماء الساخن                علم الصناعة  المستوى الثالث   2/9/2013

س1:- متى يستخدم نظام الخط الواحد في التدفئة المركزية ؟

عندما نحتاج الى تفاوت كبير في درجات الحرارة في الحيز المد فاء

س2:- ما مزايا نظام الخط الواحد ؟

- انخفاض تكاليف الإنشاء 2- جمال المنظر 3- سهولة الحصول على الإشعاع المطلوب في الأماكن ألمرتفعه

س3- عرف مايلي :-

- مجمع المزود أنبوب فولاذي صلب مغلق من الطرفين يحتوي على عدد من الفتحات لوصل خطوط الشبكات من المرجل الى المشعات والسلندرات

- مجمع الراجع مشابه لمجمع المزود الا انه يتم تزويد خط التموين لهذا المجمع

- أنبوبة التهوية   انبوب يوصل باعلى نقطة في الشبكة  للحفاظ على تعادل الضغط في الشبكة

- خط الامان  أنبوب مفتوح يرتفع راسيا من اعلى المرجل بحيث يعلو مستوى الماء في خزان التمدد

- أنبوب التنبيه  انبوب يربط بالمجمع لتصريف الماء الزائد

- الشبكة الرئيسية  هي المواسير التي يتدفق فيها الماء من البويلر الى المشعات او المبادل الحراري

س4:- ما لفرق بين مجمع المزود والراجع ؟

مجمع المزود والراجع متشابهان في الشكل لكن يراعى عند التركيب توصيل خط التزويد لمجمع الراجع

س5:- إملأ الفراغ بالكلمات المناسبة في الجمل الآتية:

- يكون قطر أنبوب الخط المزود (مساوي ) لقطر الخط الراجع

- يستخدم الراجع (المباشر ) والراجع (غير المباشر ) في نظام الخطين

- تستخدم أنابيب ذات قطر (اصغر  )في نظام الخطين مقارنة بالأنابيب في نظام الخط الواحد

س6:- ضع إشارة  صح او إشارة خطاء أمام العبارات التالية :-

- يمتاز نظام الخطين بتسخين المشعات الحرارية جميعها بالتساوي   (صح )

- قطر خط المزود مساو لقطر الخط الراجع في نظام الخطين  (  صح )

- تستخدم أنابيب ذات  أقطار صغيرة  في نظام الخطين   (صح )

س7:- علل مايلي :-

- يعد صيانة نظام التد كيك من أسهل أنظمة الصيانة ؟

لسهولة تبديل الأنابيب دون خلع وتكسير البلاط  لوجود الانبوب داخل عازل

- يمتاز نظام اللتد كيك بانخفاض تكلفته الإنشائية ؟

لعدم حاجتة الى قطع وصل كثيرة ومتعددة / ورخص ثمن الأنابيب البلاستيكية

- عدم استخدام قطع وصل الأنابيب  في نظام التد كيك ؟

لاستخدام الأنابيب البلاستيكية  سهلة الانحناء مهما طالت المسافة

- عدم تاثر عمل بقية المشعات في حال تعطل احد المشعات ؟

- لوجود خط مزود وراجع لكل مشع لوحدة ويتحكم بة من خلال المحابس داخل الخزانة

أنظمة التدفئة المركزية  حسب الضغط

تصنف أنظمة التدفئة المركزية حسب الضغط الى :-

- نظام التدفئة المفتوح   ضغط جوي اعتيادي  درجة الحراره اقل من 100 م  يستخدم خزان التمدد المفتوح ليؤمن للشبكة ضغط مساوي للضغط الجوي  1 بار

س8:-  ويعتمد حجم خزان التمدد على :-

- حجم المياه في الشبكة2 )حجم المياه في المشعات  3) حجم المياه في المرجل

وعادة يكون حجم خزان التمدد  4% من حجم الماء الأصلي

س9:- وظيفة خزان التمدد :-

1- استيعاب الماء الناتج عن التمدد

- تعويض النقص نتيجة التسرب

- المحافظة على كمية الماء وضغطة داخل الشبكة

توصل خزان التمدد بالشبكة :- تعتمد عملية التوصيل على وضعية المضخة يجب توصيل خزان التمدد قبل المضخة

ويكون ضغط المضخة داخل الشبكة وليس بالتهوية

- نظام التدفئة المغلق :- درجة الحرارة تصل بحدود 150 م  والضغط يصل الى  5 بار

يستخدم هذا النظام خزان التمدد المغلق لتزويد الماء الإجباري

س10 :- علل:-  يصل الضغط داخل النظام الى  5 بار  ودرجة حرارة  150 م

لضمان عدم تبخر الماء في الشبكة

س11:- اين يستخدم النظام المغلق :-

- المجمعات السكنية الكبيرة 2-  الفنادق والبنايات الكبيرة 3- المصانع التي تعمل الهواء الساخن 4- المسالخ

س12:- علل :- استخدام منقيات الماء في النظام المغلق

لتقليل الترسبات نتيجة درجة الحرارة العالية  لأن الترسبات تؤثر في عمل المضخات وأجهزة التحكم والصمامات

س13:- علل:- استخدام النظام المغلق في المجمعات السكنية الكبيرة

لأنها تحوي شبكات طوية تفقد فيها المياه حرارتها قبل الوصول الى المشعات حتى نضمن وصول المياه الساخنة إلى  الأماكن البعيدة

س14:- عرف النظام المغلق :- احد أنظمة التدفئة بالماء الساخن ويصنف على أساس الضغط ويستخدم خزان التمدد المغلق  ويعمل على ضغط اعلى من الضغط الجوي ودرجة حرارة اعلى من 100 م  لا تختلف أجزاء النظام المغلق عن النظام المفتوح الا بوجود أجهزة تحكم وضبط وأمان متعددة

م / صلاح الدين السده

بسم الله الرحمن الرحيم

الوحدة الأولي   :- أنظمة التدفئة المركزية بالماء الساخن                علم الصناعة  المستوى الثالث   2/9/2013

س15:- لماذا يعد نظام التدفئة بالماء الساخن الاكثر انتشارا

- سهولة الاستخدام والتشغيل 2- انخفاض الكلفة الإنشائية  3- مطابقته للمواصفات والمعايير الصحية

س16:- اذكر عيوب نظام الخط الواحد لشبكات التدفئة ؟

- عدم تساوى المشعات من حيث الكفاءة ودرجة الحرارة

- الحاجة الى الضبط والمعايرة أسفل المشعات

- صعوبة امتصاص تمدد الشبكة أسفل المشعات

- حاجة المشعات الى طاقة حرارية اكبر  بزيادة المساحة الحرارية

س17:- عدد مكونات نظام الخط الواحد ؟

- مجمع التزويد 2- الشبكة الرئيسة  3- المشعات الحرارية  4- مجمع الراجع

س18 :- لماذا يعد نظام  الخطين لشبكات التدفئة  الأكثر انتشارا ؟

- كفاءته العالية  2- سهولة عملة ومراقبته  3- إمكانية توزيع الحرارة بالتساوي

س19:- علل ما يلي :-

- تسخين المشعات في نظام الخطين بالتساوي

بسبب التوزيع المتوازي للمياه

- تمديد الشبكة تحت البلاط حسب نظام الخط الواحد

لاعتبار الشبكة تحت البلاط مجموعة مشعات على التوالي

- عدم استخدام مشعات في نظام التدفئة تحت البلاط

بسبب تصميم شبكة الأنابيب التي تعد بديلا عن المشعات  التي توصل الحرارة إلى أجزاء الغرفة

- سهولة صيانة نظام التدفئة ذو الخزانة

لإمكانية تبديل الخطوط الفرعية دون خلع البلاط

س20 :- لماذا يتم تنقيص خط الشبكة اسفل الدفاية في نظام الخط الواحد

لضمان وصول درجة حرارة كافية للمشعات التالية والمحافظة على الضغط داخل الشبكة

س21:- ارسم شبكة تدفئة بنظام الخطين موضحا عليها الأجزاء ؟